Теоретические основы и моделирование корреляционного метода обнаружения источников шума

Владимир Болдырев (Краснодарский край)

В статье анализируется корреляционный метод обнаружения источников шума в воде, воздухе и на суше, перспективного для современных поисковых систем. Анализируются энергетические соотношения при корреляционной обработке данных от двух датчиков (акселерометров, гидрофонов или микрофонов).

Введение

Современная электроника достигла такого уровня развития, что мы уже не удивляемся возможности поговорить с друзьями, находящимися на другой стороне Земли. Не удивляемся тому, что играющийся на другом континенте футбольный матч телевидение показывает нам в прямом эфире. Большинство фантастических событий, происходящих в сказках, сегодня стали реальностью благодаря современной электронике и различным методикам. Возможности одной из методик - корреляционного метода обнаружения источника шума - будут продемонстрированы в данной статье.

Однажды произошёл такой случай. Человек заблудился в тайге и месяц безуспешно блуждал по ней. Спастись ему помог звук «колота» (огромная деревянная кувалда), сбивающего кедровые шишки с могучих деревьев, т.к. звук ударов разносился на десятки километров вокруг. Но в данной статье речь пойдёт не об этом обычном методе обнаружения источника, когда амплитуда сигнала превышает уровень шума при приёме. Речь пойдёт о методе, когда уровень сигнала в сотни и тысячи раз слабее шума на входе приёмника. Уверенно выделить такой слабый сигнал можно корреляционным методом, когда по двум или нескольким каналам приёма отыскивается один и тот же сигнал, обладающий в каждом из каналов одинаковыми корреляционными свойствами (проще говоря, имеющий одинаковую форму). Если входные датчики (акселерометры, гидрофоны или микрофоны) каждого из каналов разнесены в пространстве друг от друга, то по задержке прихода полезного сигнала можно в принципе определить дальность и даже направление на источник звука.

Самым удивительным свойством корреляционного метода является возможность обнаружить исключительно слабый сигнал на огромных расстояниях. Причём при увеличении длительности сигнала и длительности его обработки можно значительно увеличить дальность обнаружения (в идеале до бесконечности при бесконечно длительном сигнале).

Попробуем же детально разобраться в основополагающих закономерностях этого метода и определить параметры, необходимые для проектирования системы, реализующей корреляционный метод обнаружения источника шума.

Постановка задачи

Источник шумового сигнала, как правило, имеет неизвестные параметры по спектру, корреляционным свойствам, времени появления, длительности и форме огибающей шумового сигнала. сигнала. Это могут быть шумы механических устройств или утечек из трубопроводов, сейсмические колебания или шаги людей по поверхности. Такая неопределённость значительно усложняет задачу теоретического анализа по сравнению с вариантами выделения сигнала с известными параметрами, когда сигнал сначала формируется, излучается, а потом принимается и проходит корреляционную обработку относительно известной модели сформированного сигнала. Поэтому результаты исследований при известных сигналах, которые получены в большинстве теоретических работ [1], посвященных корреляционным методам обработки сигналов, лишь частично могут быть использованы для проектирования систем обнаружения неизвестных источников шумового сигнала.

Наряду с неизвестными параметрами источника, нередко недостаточно полно известны параметры распространения звука в сложной среде. Кроме неопределённости параметров источника и среды, всё усложняется необходимостью рационального выбора параметров, связанных с датчиками, внешними помехами, усилителями, аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) и с цифровой корреляционной обработкой данных. Такая неопределённость исходных данных является характерной чертой проектирования так называемых «больших сложных систем». Другой особенностью этих систем является большое количество факторов и разнообразие их природы, влияющее на конечный результат. С этими особенностями проектирования встретились разработчики космических систем связи, навигации и локации, в результате чего были выработаны принципы, позволяющие преодолевать упомянутые проблемы множественной неопределённости и многофакторности.

Некоторые принципы проектирования «больших сложных систем» могут быть использованы и при теоретических исследованиях системы обнаружения источников шума.

Создание универсальной модели обнаружения источника шумового сигнала для любой среды весьма громоздко. Более рационален подход создания разных моделей для каждой из сред. При этом различие может коснуться геометрии и особенностей распространения в среде. Общие принципы построения этих моделей могут быть схожими.

В настоящей статье приведены исследования корреляционного метода обнаружения источников шумового сигнала и пример моделирования на протяжённой линейной структуре, например, на трубопроводе. Насущность контроля и обнаружения утечек из трубопроводов понятна и не требует пояснений.

Метод решения

В условиях неопределённости при системном подходе целесообразно разделять канал, по которому передаётся полезный сигнал, на относительно «независимые» фрагменты, учитывая при этом необходимость решения общей задачи. Для каждого из фрагментов канала должен быть найден комплексный параметр (желательно, один).

Например, для источника сигнала это может быть произведение энергии излучённого сигнала на коэффициент усиления излучающей антенны в направлении на приёмник. Назовём его условно потенциалом излучения. Физический смысл потенциала излучения состоит в том, что его увеличение, например, за счёт улучшения направленности, приводит к пропорциональному увеличению уровня сигнала в месте приёма.

Для среды распространения - это комплексный параметр ослабления сигнала в среде с учётом её частот-

ных свойств, направления, дальности, поглощения, рассеяния и Для приёмной части - это комплексный параметр, тесно связанный с достижимым отношением сигнал/шум и учитывающий направленность на излучатель, внешние помехи на месте приёма, собственные шумы аппаратуры и особенности обработки сигнала. Назовём его условно потенциалом приёма. Физический смысл потенциала приёма состоит в том, что его увеличение, например, за счёт улучшения направленности, приводит к пропорциональному увеличению принимаемого сигнала и достижимого отношения сигнал/шум.аномалий распространения.

Поскольку параметры источника шумового сигнала неопределённы и не могут быть учтены в явном виде, полезно ввести комплексный параметр потенциала обнаружения как произведения потенциала приёма и параметра ослабления в среде. Физический смысл потенциала обнаружения состоит в том, что его увеличение, например, за счёт улучшения направленности при приёме или уменьшения собственных шумов приёмной аппаратуры и ослабления в среде, приводит к пропорциональному увеличению принимаемого сигнала и достижимого отношения сигнал/шум. Этот комплексный параметр характеризует потенциальную способность системы обнаруживать сигнал. Чем он выше, тем более слабый сигнал может быть обнаружен или тем больше расстояние, на котором может быть обнаружен тот же сигнал. Потенциал обнаружения включает в себя зависимость ослабления среды от расстояния, и поэтому из потенциала может быть определена дальность обнаружения сигнала.

Обратите внимание, что потенциалы приёма и обнаружения не требуют конкретизации потенциала излучения, но требуют учитывать следующие положения:

- ширина спектра при приёме может значительно отличаться от ширины спектра шумового сигнала
источника  (иногда  в  несколько раз);

- длительность приёма может значительно отличаться от длительности сигнала (иногда в несколько раз).

Поскольку параметры источника сигнала неизвестны, а основной задачей является увеличение дальности обнаружения, естественно полагать, что в приёмной части аппаратуры целесообразно использовать высококачественные малошумящие усилители и АЦП с широким динамическим диапазоном [2 - 3], что позволяет создать систему, обнаруживающую наименее слабые источники на наибольшем расстоянии, достижимом на современном этапе развития электроники.

При анализе рассматриваемой системы обнаружения всё же потребуется конкретизировать тип шумового сигнала источника, поскольку без этого невозможно определить параметры обработки и отношение сигнал/шум на выходе коррелятора при приёме. Поэтому принимается следующее условное положение: источник шума излучает так называемый сложный сигнал, произведение длительности которого на ширину его спектра частот значительно больше единицы. Типичными сложными сигналами являются «розовый» шум случайного происхождения или сигнал с линейной частотной модуляцией с равномерными спектрами в ограниченной полосе частот и постоянными ин-тенсивностями во времени. Такие сигналы имеют узкий пик функции неопределённости и взаимокорреляционной функции (ВКФ) и позволяют достичь наилучшего разрешения по дальности обнаружения. Реально источник может излучать сигнал с корреляционными параметрами, несколько худшими, чем у упомянутых сигналов, т.е. дальнейшее исследование и моделирование дают максимально благоприятные оценки.

Следует подчеркнуть, что простые сигналы, например, тональный сигнал на фиксированной частоте, имеют широкий пик ВКФ по длительности, превышающий длительность сигнала почти в 2 раза, и поэтому практически неэффективны при корреляционном методе обнаружения. Для таких сигналов больше подходит обычный амплитудный метод обнаружения, когда амплитуда сигнала превышает уровень шума при приёме. Такой подход позволяет начать исследование системы обнаружения не с параметров источника, а с приемной части, поскольку достижимые на современном этапе параметры достаточно хорошо известны специалистам по проектированию приёмной аппаратуры. Затем переходят к учёту среды и лишь на заключительном этапе - к определению дальности обнаружения гипотетических источников.

Таким методом может быть решена поставленная задача по выявлению целого класса обнаруживаемых источников, оценены их параметры и расстояние, на котором они могут быть обнаружены.

Принципы, положенные в основу исследований корреляционного метода обнаружения

Для проектантов электронных систем с простыми сигналами спецификой корреляционных методов приёма сигналов является необходимость перехода от привычных и понятных амплитудных или эффективных значений напряжения и мощности к понятию энергии сигнала и шумов. То есть для корреляционных методов важны не только напряжение или мощность, но и время действия сигналов и шумов. Это не значит, что при простых сигналах энергия не является основополагающим фактором при выделении сигналов. Но в обычно применяемых формулах расчёта каналов этот параметр скрыт за параметрами напряжения, мощности, полосы пропускания и длительности импульсов простых и импульсных сигналов.

Такая специфика проистекает из особенностей операции «сжатия» сложного сигнала по времени (в некоторых ситуациях и по спектру), когда в ходе корреляционной обработки распределённый по времени длительный сигнал на входе коррелятора сжимается до короткого простого импульса на его выходе. Мощность импульса на выходе при этом возрастает в сотни и тысячи раз по сравнению с мощностью на входе коррелятора. Это происходит строго в соответствии с законом сохранения энергии, при котором энергия сигнала на входе коррелятора должна быть равна энергии на его выходе.

Выразим энергию сигнала на входе Ein и на выходе Eout согласованного фильтра, которым является коррелятор, через мощности Pin и Pout и длительности Т и Tout сигнала на входе и выходе в виде [1]: Ein - PinT, Eout = = PutTout. Так как справедлив закон сохранения энергии, то Pout/Pin = = T/Tout.

При сжатии сигнала по времени без изменения ширины полосы частот F сжатый импульс на выходе будет простым, для которого произведение ширины полосы сигнала F на его длительность Tout сравнимо с единицей, что характерно для простых сигналов. Тогда, умножив и разделив полученное выражение на F, получим:

Pout/Pin = TF/ToutF = TF/l

= B. (1)

Видно, что мощность на выходе согласованного фильтра возрастает в ТЕ раз. Произведение В = TF называется базой сигнала, и для «хороших» сложных сигналов оно может достигать сотен и тысяч единиц, а при «плохих» приближаться к единице, т.е. приближаться к базе простых сигналов. Это позволяет при малых мощностях источника «хороших» сложных сигналов получить большое отношение сигнал/шум после приёма и корреляционной обработки при соответствующем увеличении длительности и ширины полосы частот, занимаемой сигналом источника. Предположим, сложный сигнал имеет длительность одну секунду и ширину полосы частот 5000 Гц. Тогда база этого сигнала составит величину В = ТЕ = 1 х 5000 = = 5000 единиц - во столько раз увеличивается мощность на выходе коррелятора по сравнению с мощностью на его входе.

Следует подчеркнуть, что при уверенном приёме с большим отношением сигнал/шум на выходе коррелятора для сложных сигналов типичное отношение сигнал/шум на входе приёмника может быть в сотни и тысячи раз меньше единицы, т.е. сложные сигналы могут быть скрыты глубоко в шумах.

Однако в случае источника сигнала с неизвестными параметрами приходится, как указывалось ранее, расширять полосу частот при приёме, чтобы обеспечить приём любого возможного сигнала не только с желаемой максимальной, но и с меньшей шириной полосы. Аналогично  приходится увеличивать  и длительность при приёме, чтобы сохранить вероятность приёма наиболее длительного сигнала, поскольку большая длительность увеличивает дальность обнаружения. То есть возникает ситуация, не характерная для оптимального фильтра (коррелятора) при известных параметрах сигнала. Рассмотрим, что происходит при этом с энергиями сигнала и шумов при неоптимальных условиях приёма.

Шумы и помехи при приёме

Энергия шумов и помех Einn на входе приёмника равна энергии за время приёма Тпрпг:

Einn = TnpmPinn = Tnpm(Uinny/R,

где Pinn - эффективная мощность шумов и помех, приведённых к входу приёмника (Вт), Uinn - эффективное напряжение шумов и помех, приведённых к входу приемника (В), R - эквивалентное сопротивление на входе приёмника (Ом).

Под интервалом времени Тпрт здесь понимается длительность одного блока отсчётов данных от АЦП, поступающих на коррелятор для корреляционной обработки.

Предположим, на входе приёмника подключен датчик-акселерометр, имеющий собственную спектральную плотность шума ускорения gn (в единицах Гал/>/Тц, т.е. в единицах СГС ускорения см/с2 в полосе 1 Гц), а также коэффициент преобразования 5 (в единицах B/g, т.е. вольт на Гал).

Кроме того, предположим, что в зоне установки датчика действуют внешние шумы и помехи, в а раз превышающие gn.

Обозначим спектральную плотность напряжения собственного шума усилителя, приведённую к входу приёмника, величиной inn (в единицах B/VTu).

Ширину полосы частот приёма обозначим KZKjhigh -fdown (в герцах).

Тогда приведённое к входу приёмника эффективное напряжение шумов и помех в вольтах можно оценить по формуле:

(Uinny = (Jhigh -fdowri)(\ + a2)(gnS)2 + + (Jhigh -fdowri)(inrif.

Пусть коэффициент усиления приёмного тракта по напряжению

от входа приёмника до АЦП составляет К.

Максимальное эффективное синусоидальное напряжение на входе АЦП, при котором начинается ограничение АЦП, обозначим величиной Vadc в вольтах, а динамический диапазон АЦП, приведённый к полосе частот приёма fhigh - /down, обозначим величиной Dadc в децибелах.

Тогда эффективное напряжение Uadcn шумов и помех в вольтах, приведённое к входу АЦП, можно определить по формуле:

(JJadcrif = (/high -fdowri) x

х (1 + a2)(gnSK)2 + (fhigh -fdowri) x

x (innK)2 + [Vadc(10-°fi5Dadc)Y-

Соответственно, суммарная мощность Pn шумов и помех на входе и на выходе коррелятора от двух приёмных трактов двух датчиков составит (на условном сопротивлении i?&):

Pn = 2(Uadcn)2/Rk,

поскольку мощность некоррелированных между собой шумов и помех от двух одинаковых приёмных каналов суммируется (удваивается).

Следует обратить внимание, что мощность некоррелированных шумов и помех на входе коррелятора остаётся примерно равной мощности на его выходе, поскольку при некоррелированности «сжатие» по времени практически отсутствует.

Сигнал при приёме

На каждом из двух входов приёмника энергия Eins шумового сигнала источника за время приёма Тпрт равна сумме энергий за время существования сигнала Г и за время паузы (Тпрт - Т). Но в промежутке (Тпрт -- Т) энергия сигнала равна нулю, поскольку длительность сигнала составляет Т секунд. Поэтому энергию сигнала на входе приёмника можно представить выражением: Eins -= TPins = T(Uinsy/R, где Pins - эффективная мощность сигнала на входе приёмника (Вт), Uins - эффективное напряжение сигнала на входе приёмника (В).

Поскольку величина сигнала, приходящего от источника, неизвестна, условно зададим, что сигнал на обоих входах одинаковый по величине и может быть обнаружен, если на входах приёмника спектральная плотность сигнала равна суммарной спектральной плотности шумов и помех. Тогда на входе приёмника эффективное напряжение сигнала в вольтах можно оценить по формуле: (Uins)2 =F(1+ a2)(gnS)2 +F(inny, гдеЕ -ширина полосы частот шумового сигнала в герцах. При таком условии эффективное напряжение сигнала в вольтах, приведённое к входу АЦП, можно определить по формуле:

(Uadcy=IC(Uinsy + [Vadc(10-005Dadc)Y x х [i7(fhigh - fdown)]

или

(Uadcsy=E(l + a2)(gnSK)2 + ЩппК)2 + + [Vadc(\O-°O5Dadc)]2[F/(fhigh -fdown)}.

В результате корреляционной обработки мощность сигнала на выходе коррелятора возрастает вВ = ТЕраз, и во столько же раз возрастает (Uadcs)2, т.е. после коррелятора эффективное напряжение сигнала составляет: (Usy=ET(Uadcs)2.

Соответственно, на условном сопротивлении Rk суммарная мощность Ps сигнала на выходе коррелятора от двух приёмных трактов двух датчиков составит:

Ps = (Us)2/Rk = TE(Uadcs)2/Rk.

Отношение сигнал/шум на выходе коррелятора

Отношение сигнал/шум на выходе коррелятора равно отношению мощности шумового сигнала источника к мощности шума и помехи на выходе коррелятора:

sn =Ps/Pn = TE(Uadcsy/2(Uadcn)2 или после преобразований

sn = O,5TF2/(fhigh -fdown) = = 0,5B[E/(fhigh -fdown)].       (2)

Из полученного выражения видно, что сигнал/шум после корреляционной обработки возрастает пропорционально базе сложного сигнала и пропорционально отношению ширины полосы сигнала к полосе приёма. То есть если ширина полосы сигнала совпадает с шириной полосы приёма, то отношение сигнал/шум становится равным половине базы сигнала.Всё это говорит о больших возможностях корреляционного метода обнаружения источников по сравнению с обычными некорреляционными методами. Например, при базе сигнала В = 2000 и совпадении ширины полосы шумового сигнала с полосой приёма преимущество корреляционного метода составляет 1000 раз или 30 дБ по сравнению с некорреляционным методом.

Отличие полученной формулы (2) при неизвестном источнике от формулы (1) при известном сигнале состоит в том, что постоянный множитель 0,5 уменьшает в 2 раза отношение сигнал/шум на выходе коррелятора из-за поступления помех не по одному (при известном сигнале), а по двум одинаковым каналам приёма. Кроме того, расширение ширины полосы частот при приёме (fhigh -- fdown) по сравнению с реальной полосой F шумового сигнала также пропорционально уменьшает отношение сигнал/шум.

Это подтверждает высказанное в начале статьи положение, что результаты исследований при известных сигналах, которые получены в большинстве теоретических работ [1], посвященных корреляционным методам обработки сигналов, лишь частично могут быть использованы при проектировании систем обнаружения неизвестных источников шума.

Потенциал приёма и его связь с дальностью обнаружения

Прежде чем дать определение потенциалу приёма, следует учесть, что уровень сигнала при приёме зависит не только от параметров датчика, внешних шумов и помех, приёмника и обработки, но и от приёмной антенны. За счёт её направленности уровень принимаемого сигнала возрастает пропорционально коэффициенту усиления антенны G (в гидроакустике пропорционально коэффициенту концентрации, умноженному на КПД антенного тракта).

Полученное выражение сигнал/шум (2) характеризует потенциальную способность корреляционного метода выделять при приёме полезный сигнал среди шумов и помех при одинаковой спектральной плотности на входе приёмника.

Введём понятие потенциала приёма.

Потенциал приёма - это произведение коэффициента усиления приёмной антенны на отношение мощности сигнала к мощности шума и помехи на выходе коррелятора, когда на входе приёмника спектральные плотности напряжения сигнала равны спектральной плотности напряжения шума и помехи:

РР = Gsn = 0,5B[F/(Jhigh -/down)].   (3)

Как уже указывалось, при сложных сигналах потенциал приёма можег достигать нескольких тысяч единиц. При простых сигналах потенциал приёма близок к величине усиления антенны.

В статье будет рассмотрен вариант моделирования метода корреляционного обнаружения источников шума на протяжённой линейной структуре, например на трубопроводе. Для этого случая характерно отсутствие направленности приёмных датчиков, и поэтому коэффициент усиления антенны G можно принять равным единице. Тогда РР = sn = Q,5B[F/(Jhigb -fdown)}.

Представим себе ситуацию, что источник сигнала находится рядом с датчиками-акселерометрами, а создаваемая им в зоне установки датчиков спектральная плотность ускорения равна спектральной плотности шума ускорения приёмного тракта в целом, приведённой к месту установки датчиков. Тогда па выходе после корреляционной обработки отношение сигнал/шум будет равно приёмному потенциалу (например, 30 дБ).

Теперь начнём удалять источник и установим его на таком расстоянии, одинаковом от приёмных датчиков, чтобы сигнал/пгум на выходе коррелятора стал равным единице. Это означает, что уровень сигнала находится на границе различимости в шумах.

При этом можно оценить дальность до источника со спектральной плотностью создаваемого им ускорения, равной спектральной плотности шумов и помех, приведённым к месту установки датчиков.

Дальность при этом будет зависеть от ослабления в среде распространения.

Ослабление сигнала в среде без частотной зависимости ослабления

Пусть удельное затухание звука в среде составляет величину р (в единицах дБ/м) на всех частотах приёма. Ослабление сигнала А при этом может быть вычислено по формуле:

А = 10"";" или/1 = р£> [дБ].

Тогда дальность D до упомянутого источника можно рассчитать по простой формуле для протяжённой линейной структуры (например, для трубы):

О=Л/р[м].

(4)

Например, при А =  30 дБ и (3 = = 0,1 дБ/м дальность D составит 300 м.

Ослабление сигнала в среде с частотной зависимостью ослабления

Среды с частотной зависимостью ослабления встречаются редко. Чаще среда распространения обладает различным ослаблением на разных частотах. Чтобы учесть эту особенность, можно использовать часто встречающуюся оценку ослабления, которая линейно зависит от частоты, когда удельное затухание р (в единицах дБ/м) может быть определено [4] по формуле: р = fo(//1000), где b - постоянная ослабления для выбранной среды, дБ/(м кГц),/- текущая частота в спектре сигнала, Гц.

Эта формула используется для оценки ослабления звука в грунте. В случае других сред возможны другие виды частотной зависимости, которые должны быть дополнительно уточнены проектантами на инженерном этапе создания системы обнаружения.

Из формулы видно, что высокие частоты, особенно на больших расстояниях, ослабляются значительно больше, чем низкие.

Для корреляционного метода обнаружения такая закономерность весьма важна, поскольку ослабление высокочастотных составляющих сужает ширину полосы частот, что приводит не только к ухудшению разрешения, но и к уменьшению потенциала приёма, зависящего от частоты F и В (см. формулу 3). Следует подчеркнуть, что база сигнала В, в свою очередь, также зависит от частоты F. Таким образом, квадратичная зависимость потенциала приёма от частоты существенно влияет на возможности корреляционного метода обнаружения и значительно усложняет его моделирование.

Сложность возникает из-за того, что спектр сигнала источника и полоса приёма, как правило, широкополосные, т.е. отношение ширины полосы к средней частоте спектра значительно больше единицы. Следовательно, ослабление на разных частотах спектра будет существенно различаться. Расчёты на верхней или нижней частотах спектров дают неверные результаты. Для уменьшения погрешностей расчётов необходимо найти эквивалентную ширину полосы частот и для средней частоты fmid этой эквивалентной полосы найти эквивалентный коэффициент ослабления сигнала.

При частотно-зависимой среде ослабление А и дальность D можно рассчитать для протяжённой линейной структуры (например, для трубы) по формулам:

А = OflOOlfmidbD [дБ]. D= 100QA/(bfmid),

где b - постоянная ослабления для выбранной среды, дБ/(м кГц,), fmid -средняя частота эквивалентной полосы спектра сигнала, Гц,.

Например, при А = 30 дБ и р = = 0,1 дБ/(м кГц,) при средней эквивалентной частоте fmid 1000 ГЦ дальность D составит 300 м.

Потенциал обнаружения

Пусть источник сигнала находится на одинаковом расстоянии рядом с датчиками-акселерометрами, а создаваемая им в зоне установки датчиков спектральная плотность ускорения равна спектральной плотности шума ускорения приёмного тракта, приведённой к месту установки датчиков. Пусть этот источник удаляется от места установки датчиков, находясь на одинаковом расстоянии от них. При этом будет уменьшаться сигнал/шум на выходе коррелятора, допустим, от нескольких тысяч, если источник находится рядом с датчиками, до единицы и менее при удалении.

На некотором расстоянии сигнал/шум на выходе коррелятора станет равным единице, т.е. приёмный потенциал будет полностью «израсходован» в этой точке, результирующее для двух сигналов ослабление в среде станет равным приёмному потенциалу, а отношение приёмного потенциала к результирующему ослаблению в среде станет равным единице. Будем считать, что такой источник ещё обнаруживается при отношении сигнал/шум на выходе коррелятора, равном единице.

Очевидно, что способность обнаружить источник характеризуется отношением приёмного потенциала к результирующему ослаблению в среде. Это уже более общий, комплексный параметр, учитывающий не только потенциальные возможности приёмной части, но и свойства среды. Назовем эту потенциальную способность потенциалом обнаружения.

Потенциал обнаружения - это потенциальная способность системы обнаружить на выбранном расстоянии источник, имеющий спектральную плотность сигнала, равную спектральной плотности шума и помех при приеме и приведённую к месту установки датчиков. Потенциал обнаружения равен отношению сигнал/шум на выходе коррелятора при одинаковом расстоянии от датчиков до источника с указанной спектральной плотностью РО = РР/А

Следует пояснить, что при удалении источника каждый из сигналов испытывает ослабление в среде величиной А по мощности. Поскольку ВКФ в потенциале приёма вычисляется по двум сигналам, напряжение каждого из которых уменьшится в V34 раз, то величина главного максимума ВКФ, определяющая потенциал приёма РР и зависящая от произведения напряжений двух принятых сигналов, уменьшится в А раз.

Если источник находится так далеко, что РО = 1, то из равенства РР=А можно найти максимальную дальность до источника по зависимости ослабления^ среды от расстояния (см. подраздел «Ослабление сигнала в среде»).

Обнаружение источника, у которого спектральная плотность сигнала во много раз больше спектральной плотности шума и помехи, приведённой к месту установки приёмного датчика

Пусть сигнал источника в п раз больше по мощности, чем у источника, имеющего спектральную плотность сигнала, равную спектральной плотности шума и помехи, приведённой к месту установки датчиков. В этом случае напряжение каждого из двух принятых сигналов возрастёт в VTz раз, а величина главного максимума ВКФ, определяющая потенциал обнаружения РО и зависящая от произведения напряжений двух принятых сигналов, возрастёт в п раз.

Тогда потенциал обнаружения такого источника возрастает пропорционально величине т

Роп = пРО.

Соответственно возрастёт и дальность до источника (см. подраздел «Ослабление сигнала в среде»).

Таким методом может быть решена поставленная задача исследования корреляционного метода, поскольку при таком подходе могут быть оценены параметры источников и расстояния, на которых они могут быть обнаружены.

Особенности пространственного расположения датчиков и источника в разных системах обнаружения и уточнение понятия дальности обнаружения источника

Корреляционный метод подразумевает приём сигнала от источника минимум двумя датчиками, т.е. фактически корреляционный метод строится на приёме двух сигналов. При этом вычисляется ВКФ между этими двумя сигналами. При стационарных эргодических процессах в источнике шумового сигнала ВКФ (mutual correlation function) определяется усреднением по времени и зависит не от текущего времени t ввиду стационарности и эргодичности, а только от величины сдвига т по времени между двумя сигналами, принятыми от источника говорит о разнице времени распространения сигналов от источника до датчиков. По этой задержке может быть определено положение источника на плоскости или в трёхмерном пространстве путём решения системы уравнений, в которые входят координаты датчиков, скорость звука в среде и разница времени распространения сигнала до датчиков.

Для определения положения на плоскости необходимы три датчика, расположенных не на одной линии, и определение задержек между двумя любыми парами датчиков.

Для определения положения в трёхмерном пространстве желательно иметь четыре датчика, расположенных не на одной линии, причём четвертый - вне плоскости трёх из них, а также определение задержек между тремя парами датчиков.

Расстояния от источника до датчиков в общем случае могут быть различными. При разных расстояниях различаются не только уровни, но и спектры двух сигналов и их корреляционные свойства из-за разного ослабления высокочастотных составляющих в частотно-зависимой среде. Это существенно усложняет моделирование, поскольку приведённые ранее формулы для потенциалов подразумевают близость корреляционных параметров принятых датчиками сигналов. Моделирование варианта с источником, находящимся на разных расстояниях от приемных датчиков, требует дополнительных детальных исследований на основе моделирования взаимных спектров (munual spectrum) или кросс-спектра двух сигналов с разным уровнем высокочастотных составляющих и затем взаимной корреляционной функции двух сигналов, которые связаны между собой. Чтобы избежать громоздкости изложения для общего случая, остановимся на варианте, когда источник равноудалён от датчиков, а уровни и спектры сигналов от датчиков одинаковы. Это соответствует расположению источника вблизи ортогональной плоскости, проходящей через середину расстояния между датчиками.

Если рассматривается линейная структура типа трубопровода, тогда под дальностью D обнаружения источника (см. подраздел«Ослабление сигнала в среде») будет подразумеваться половина расстояния L между датчиками.

Для линейной структуры типа трубопровода (рис. 1) положение источника можно вычислить по простой формуле: х = ±О,5ст, где х - дальность источника относительно средины расстояния между датчиками (м), L -расстояние между датчиками (м), с -скорость звука в среде (м/с), т - разница задержек прихода сигнала между источником и датчиками (соответствует положению главного максимума ВКФ на оси т), с.

Знаки плюс или минус соответствует тому или другому направлению расположения источника относительно середины расстояния между датчиками (в сторону датчика 1 или датчика 2).

Моделирование

Для варианта линейной структуры типа трубопровода проведено моделирование корреляционного метода обнаружения с оценкой параметров источников шумового сигнала и расстояния, на котором они могут быть обнаружены.

Как уже отмечалось, под дальностью D обнаружения источника (см. подраздел «Ослабление сигнала в среде») будет подразумеваться половина расстояния L между датчиками. То ест, вычислив достижимую дальность D обнаружения источника, можно полагать, что датчики при этом могут быть удалены друг от друга на расстояние L = 2D. Этот параметр весьма важен, поскольку от него зависит необходимое число датчиков для контроля всей протяжённости трубопровода.

При этом может быть найден ответ на вопрос - можно ли располагать датчики лишь на штатных пунктах контроля, управления и катодной защиты, которые на современных трубопроводах для перекачки нефти располагаются на расстояниях от 5 до 30 км друг от друга, и не потребуются ли промежуточные дополнительные датчики?

Модель корреляционного метода обнаружения источника шумового сигнала на трубопроводе без частотной зависимости ослабления

На листинге программы в среде MAT-LAB (см. Приложение 1 на сайте журнала) показано вычисление приёмного потенциала и дальности обнаружения источников при разных удельных затуханиях звука в среде (трубопроводе) в зависимости от длительности сигнала и от ширины его спектра.

Дальность обнаружения определена для двух источников:

- источник обладает уровнем спектральной плотности создаваемого в трубе ускорения около 1 мкГал/уГц,
равным спектральной плотности ускорения  шума  и  помехи  при приёме, приведённой к месту установки датчиков;

- источник имеет 10-кратное превышение этого уровня (10 мкГал/уЩ, по мощности п = 100 раз).

На рис. 2 приведены данные расчёта потенциала приёма и дальности обнаружения источников при удельном затухании звука в среде (трубопроводе) (3 = 0,05 дБ/(м кПд) и ускорении 1 мкГал/уПд в зависимости от длительности сигнала и от его спектра. Данные расчёта для других значений р и ускорения приведены в файле Pic_2.doc на сайте журнала. Исходные данные по параметрам аппаратуры, использованные в расчётах, указаны в Приложении 1 на сайте журнала.

Расчёты показывают, что дальность обнаружения источника, создающего на трубопроводе сигнал со сравнительно небольшим ускорением около 10 мкГал/Гп,172, может достигать 15 км. Для этого необходима широкая полоса частот (до 5 кГц,), излучаемых источником, длительность сигнала порядка 1 с и более и небольшое удельное затухание звука в трубопроводе, желательно меньше 0,05 дБ/м. Расстояние между соседними датчиками при этом может достигать 30 км, а разрешение по дальности около 1 м.

Видно также, что потенциал приёма при ширине полосы частот сигнала до 5 кгц, длительности сигнала порядка 1 с может достигать 33,9 дБ (т.е. 2500 раз). Именно во столько раз возрастает отношение сигнал-шум на выходе коррелятора по сравнению с отношением сигнал-шум на входе приёмника. Эти же цифры говорят о количественной мере преимущества корреляционного метода обнаружения источников по сравнению с амплитудным методом на простых сигналах.

Столь оптимистичные результаты, однако, могут быть получены лишь в случаях, когда почти не сказывается частотная зависимость затухания в среде распространения, например, при сравнительно небольших расстояниях, низких частотах, при сравнительно узкой ширине полосы сигнала или в средах со слабо выраженной зависимостью затухания от частоты.

В частности, вода относится к средам с низкой частотной зависимостью и для неё эквивалентный коэффициент затухания для частот от 16 до 60 000 Гц выражается аналитической зависимостью (3 = 0,036f3/2 дБ/км, где частота/ измеряется в килогерцах [5]. То есть на частоте 1 кГц затухание составляет лишь 0,036 дБ/км. Это позволяет гидроакустическим методам стать основными при исследовании акваторий.

Модель корреляционного метода обнаружения источника шумового сигнала на трубопроводе с частотной зависимостью ослабления

При корреляционном методе ослабление высокочастотных составляющих сужает ширину полосы частот, что приводит не только к ухудшению разрешения, но и к уменьшению потенциала приёма, зависящего orF и В, т.е., в конечном итоге, уменьшению дальности обнаружения источника.

Чтобы определить дальность обнаружения, необходимо для каждой дальности D до источника проделать следующие действия (см. файл Приложение 1):

• найти эквивалентную ширину полосы частот delta/,

- найти среднюю частоту /mid этой эквивалентной полосы;

- найти для эквивалентной полосы fmid   эквивалентное   ослабление сигнала A/mid;

- определить потенциал приёма РР с учётом ослабления высоких частот, т.е. при эквивалентной полосе delta/

- определить потенциал обнаружения РО с учётом ослабления высоких частот, т.е. при эквивалентной полосе delta/ эквивалентном ослаблении A/mid;

- найти дальность обнаружения D источника с учётом потенциалов обнаружения РО для источников сигнала со спектральной плотностью создаваемого в трубе ускорения, равной спектральной плотности ускорения шума и помехи при приёме, приведённой к месту установки датчиков;

- определить потенциал обнаружения РОп с учётом ослабления высоких частот, т.е. при эквивалентной полосе
delta/ и эквивалентном ослабленииA/mid для источников с повышенной в п раз мощностью излучения;

- найти дальность обнаружения D источников с повышенной в п раз мощностью излучения с учётом потенциалов обнаружения РОп.

Дополнительно к перечисленным

параметрам можно найти эквивалентное разрешение по времени deltat для каждой дальности, а также найти эквивалентное разрешение по дальности deltaD для каждой дальности.

Видно, что алгоритм определения дальности обнаружения в среде с частотно-зависимым ослаблением значительно сложнее, чем для среды без частотной зависимости. Поэтому листинг этой программы (файл CMFT.doc на сайте журнала) и описание вычислений каждого из указанных параметров здесь не приводятся ввиду ограниченного объёма статьи.

На рис. 3 приведены результаты моделирования корреляционного метода обнаружения источника шумового сигнала на трубопроводе при частотной зависимости ослабления с постоянной ослабления р = 0,05 дБ/(м кГц,) (рис. За - Зе). Параметры аппаратуры gn, К, S, nin, Vadc, Dadc, n при расчётах взяты идентичными данным Приложения 1. Результаты моделирования для р = 0,5 дБ/(м кПд) приведены на сайте журнала в файле Pic_3.doc.

Полоса частот сигнала источника и максимальная полоса частот приёма в расчётах приняты от 0 до 500 Гц. Дальнейшее увеличение верхней частоты до 5 кГц приводит лишь к проигрышу по дальности обнаружения из-за сильного поглощения высокочастотных составляющих сигнала (рис. За) и появления дополнительных шумов в расширенной приёмной полосе.

На рис. 36 показана крутая зависимость эквивалентной ширины полосы сигнала от дальности, которая резко сужается (от 500 до 7,5 Гц) по мере увеличения до 12 км дальности до источника.

Крутой зависимостью эквивалентной ширины полосы сигнала объясняется ухудшение разрешения по времени (рис. Зв) и по дальности (рис. Зг). Из этих рисунков видно, что при увеличении дальности до источника разрешение по дальности стремится к величине от единиц процентов до 10% от величины дальности (при дальности 12 км разрешение равно 1,2 км).

Схожая закономерность показана в теоретической статье [6], посвященной оценке разрешения при поиске объектов на акваториях, погружённых в осадки. Отмечается, что «с увеличением глубины погружения в грунт... наилучшее достижимое разрешение... практически перестаёт зависеть от ширины энергетического спектра зондирующего сигнала...», а также «наименьшие потенциально достижимые величины... составляют не менее единиц процентов от глубины погружения цели в грунт».

Совпадение теоретических фундаментальных закономерностей достижимого разрешения для широкополосных сигналов в сложных средах с результатами моделирования корреляционного метода говорит в пользу адекватности моделей.

На рис. Зд видно, что эквивалентное ослабление сигнала сначала резко увеличивается за счёт ослабления высокочастотных составляющих и сужения ширины полосы частот при увеличении дальности до источника, а затем медленно увеличивается по мере увеличения до 12 км дальности до источника, поскольку оставшиеся низкочастотные составляющие ослабляются слабо.

Результаты моделирования (файл Pic_3*doc на сайте журнала) показывают, что потенциал приёма при изменении постоянной ослабления от р = 0,05 дБ/(м кГц) и до р = 0,5 дБ/(м кПд) уменьшается почти на 20 дБ из-за сужения ширины полосы приёма и уменьшения базы сигнала В, что обусловлено ослаблением высокочастотных составляющих в спектре сигнала.

На рис. Зе приведены потенциалы обнаружения, а контурами уровней показаны значения потенциалов обнаружения. Благодаря этому можно определить, на какой дальности (ось Y) и при какой длительности сигнала (ось X) можно достичь приёмного потенциала (отношения сигнал-шум на выходе коррелятора), например, О дБ (т.е. на границе обнаружения сигнала источника).

Например, для слабого сигнала порядка 1 мкГал/уПд при р = 0,05 дБ/(м кГц,) при длительности сигнала 8 с возможно достижение дальности обнаружения 6 км при отношении сигнал-шум на выходе коррелятора 0 дБ (см. рис. Зе), в то время как для более мощного источника порядка 10 мкГал/уПд на дальности 6 км и при той же длительности 8 с сигнал-шум составит уже 20 дБ (см. файл Pic_3.doc).

Если р = 0,5 дБ/(м кЕц), т.е. среда имеет большее ослабление высокочастотных составляющих, то лишь для мощного источника порядка 10 мкГал/уПд возможно достижение отношения сигнал-шум на выходе коррелятора О дБ при той же дальности 6 км и при длительности 6 с (файл Pic_3.doc).

Моделирование показывает, что достижение дальности обнаружения источников шумового сигнала на трубопроводах до нескольких десятков километров - вполне реальная задача.

Это подтверждается внедрением оборудования компании TotalFinaElf (Франция) с корреляционным методом обнаружения источников на образцово-показательном участке этиленового трубопровода протяжённостью 450 км, на котором через каждые 15 км установлен лишь 31 блок сбора данных контроля (файл lds_rus.pdf на сайте журнала).

Заключение

Теоретические исследования корреляционного метода обнаружения источников шумовых сигналов в разных средах (в воздухе, на суше и в воде) показывают неоспоримые преимущества этого метода по сравнению с некорреляционными амплитудными методами на простых и импульсных сигналах.

Введённые в статье определения потенциала приёма и потенциала обнаружения, базирующиеся на понятии отношения сигнал-шум, позволяют определить области с параметрами «обнаруживаемых источников», а также расстояния, на которых они могут быть обнаружены.

Предложенные в статье аналитические выкладки и разработанные модели могут быть использованы на инженерном этапе проектирования систем обнаружения

Моделирование показывает реальную возможность обеспечения контроля трубопроводов с расстоянием до нескольких десятков километров между датчиками.

Можно с уверенностью констатировать, что развитие современной электроники позволяет надёжно обеспечивать обнаружение исключительно слабых источников, глубоко «спрятанных» в шумах, на огромных расстояниях, что делает сказку привычной реальностью.

Литература

- Тузов Г.И. Статистическая теория приёма сложных сигналов. М.: Сов. радио, 1977.

- Болдырев В А Высококачественный широкополосный приёмный тракт. Моделирование в среде MATLAB. Оптимизация динамического диапазона и чувствительности. Современная электроника. 2006. № 2, 3.

- Патент на полезную модель № 51751 «Предварительный усилитель для аналого-цифрового преобразователя». Приоритет от 22.08.2005. Патентообладатель ООО «Компания ИНКОМТЕХ». Автор В А Болдырев.

- Барник В., Вендт, Каблов ГЛ., ЯковлевАН. Гидролокационные системы вертикального зондирования дна. Под ред.
АН. Яковлева. Новосибирск: Изд. Новосибирского унив., 1992.

- Гидроакустическая энциклопедия. Под общ. ред. ВМ. Тимошенко. Таганрог: Изд. ТРТУ, 1999.

Покровский Ю.О., Черниховская ГЛ. Разрешение гидроакустических эхосигналов от цели в грунте. Труды 7 международной конф. «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики». 8-10июня 2004 г. СПб.